RUBARE IDEE, NON RISORSE

Studio sul funzionamento, l’applicabilità e lo sfruttamento diretto

dell’energia solare

Tesina d’esame

Studente: Massimiliano Gattari

Liceo Scientifico “G.Galilei”, Macerata

Classe V C

A.s. 2006-2007

RUBARE IDEE, NON RISORSE

Nel XXI secolo il problema delle energie rinnovabili è più che mai attuale.

L’imperativo del secolo appena conclusosi sembra essere stato quello di sfruttare la natura il più possibile senza preoccuparsi dei problemi collaterali.

Tuttavia la sensibilità verso questi problemi da parte della comunità scientifica e dell’opinione pubblica sembra essersi affinata, e più chiara è la percezione dei danni che stiamo provocando all’ambiente, anche e soprattutto a causa del vertiginoso aumento del costo delle risorse energetiche non rinnovabili  (in modo particolare in un Paese come l’Italia).

Sulla base di tutte queste considerazioni si sta diffondendo l’idea della bioemulazione.

Il concetto consiste proprio nel prendere dalla natura le idee, invece che sfruttarne le risorse, cioè vedere la natura come una fonte di idee invece che di beni e di prodotti. Gli ecosistemi naturali funzionano da quasi quattro miliardi di anni: un tempo durante il quale l’evoluzione ha ottimizzato soluzioni ed economie sostenibili che noi non potremo mai sviluppare nel  breve arco di tempo della nostra vita su questo pianeta.

La Biomimicry Institute, un’organizzazione no profit nata nel 2005 proprio per rispondere all’esigenza di studiare la natura come una scuola da cui ricavare lezioni, ha stilato i 9 principi che sono alla base del funzionamento della natura.

La natura:

- va a luce solare

- utilizza solo l’energia di cui ha bisogno

- adatta le forme alla funzione

- ricicla tutto

- premia la cooperazione

- investe in diversità

- richiede conoscenze locali

- frena gli eccessi dal suo interno

- sfrutta la forza dei limiti

Dal punto di vista pratico però ci si chiede: tra il sole e il vento, quale fonte di energia pulita conviene di più sfruttare?

La comunità scientifica è più propensa ad incentivare l’utilizzo della luce solare per produrre energia elettrica, poiché sotto il lato pratico presenta molti svantaggi in meno ed è molto più semplice da sfruttare, dato che dovunque splende il sole !

Analizziamo allora il funzionamento dell’elemento base di un pannello fotovoltaico: la cella.

LA CELLA FOTOVOLTAICA

1. COME RICAVARE ENERGIA DIRETTAMENTE DAL SOLE ATTRAVERSO LA CELLA FOTOVOLTAICA (o FOTODIODO)

  - Introduzione

La tecnologia fotovoltaica consente di trasformare direttamente la luce solare in energia elettrica. Essa sfrutta il cosiddetto effetto fotovoltaico (o fotoelettrico), basato sulla proprietà di alcuni materiali semiconduttori, (fra cui il silicio, elemento molto diffuso in natura), di generare elettricità se colpiti dalla radiazione solare, senza l'uso di alcun combustibile.

Il congegno capace di operare tale conversione della radiazione solare in una corrente elettrica è la CELLA FOTOVOLTAICA, un dispositivo costituito da materiale semiconduttore, molto spesso silicio, opportunamente trattato. Tale trattamento è caratterizzato da diversi processi chimici, tra i quali i cosiddetti drogaggi.

Inserendo cioè nella struttura cristallina di un semiconduttore puro (Silicio o Germanio) o di una lega (GaAs, InAs, InP, GaP, InGaAs, GaAsP…) delle impurità, cioè atomi di boro e fosforo (ne bastano pochi atomi per miliardo), si genera un campo elettrico e si rendono quindi disponibili le cariche necessarie alla formazione della corrente elettrica. Questa si crea quando la cella, le cui due facce sono collegate ad un apparecchio utilizzatore, è esposta alla luce.

Oltre al silicio di tipo cristallino, ultimamente si nota un forte interesse, da parte di diverse aziende produttrici, a realizzare moduli basati sul silicio amorfo, anche se ci sono ancora molti dubbi riguardo la sua durata nel tempo.

  - La fisica del processo fotovoltaico

La conversione diretta dell'energia solare in energia elettrica, realizzata con la cella fotovoltaica, utilizza il fenomeno fisico dell'interazione della radiazione luminosa con gli elettroni di valenza nei materiali semiconduttori, denominato effetto fotovoltaico.

L'effetto fotovoltaico è tra i fenomeni che testimoniano una natura corpuscolare della luce; infatti, come vedremo in seguito, è proprio la particella associata alle onde elettromagnetiche, denominata fotone, a fornire l'energia necessaria ad attivare il processo fotovoltaico.

Qualunque sia il materiale impiegato, il meccanismo con cui la cella trasforma la luce solare in energia elettrica è essenzialmente lo stesso.

Per capire il funzionamento della cella fotovoltaica bisogna capire come funziona una giunzione PN, o diodo a semiconduttore.

Per semplicità possiamo osservare il caso di una convenzionale cella fotovoltaica di silicio cristallino.
L'atomo di silicio possiede 14 elettroni, quattro dei quali sono elettroni di valenza, (figura 1), che quindi possono partecipare alle interazioni con altri atomi, sia di silicio sia di altri elementi. In un cristallo di silicio puro ogni atomo è legato in modo covalente ad altri quattro atomi: quindi due atomi affiancati di un cristallo di silicio puro hanno in comune una coppia di elettroni, uno dei quali appartiene all'atomo considerato e l'altro all'atomo vicino.

Figura 1 - Struttura molecolare del Silicio

Esiste quindi un forte legame elettrostatico fra un elettrone e i due atomi che esso contribuisce a tenere uniti. Questo legame elettrostatico può essere spezzato con una quantità di energia che permetta all’elettrone di passare ad un livello energetico superiore, cioè dalla banda di valenza alla banda di conduzione: è necessaria cioè un’energia superiore all’energia di soglia.

Si ha h>Eg, (dove h è la costante di Planck,  è la frequenza del fotone e Eg è il cosiddetto Energy Gap, figura 2). Ricordiamo che l’effetto fotoelettrico (o fotovoltaico) è un fenomeno a soglia: esso si verifica solo con luce la cui frequenza è superiore ad un valore critico, detto per l’appunto di soglia, 0.

Questo effetto è stato spiegato da A.Einstein nel 1905. Poiché ogni fotone ha un’energia che dipende solamente  dalla sua frequenza (legge di Planck: E=h), per fornire all’elettrone un’energia almeno uguale al lavoro di estrazione esiste una precisa frequenza di soglia, 0, al di sopra della quale vengono espulsi elettroni dal metallo: sotto 0 non succede assolutamente niente.

Il processo di estrazione non dipende dall’intensità del fascio luminoso che investe il  metallo (cioè dal numero di fotoni), in contrasto con quanto                                                                                                                   previsto dalle teorie classiche. (Vedere Approfondimento).

Figura 2 - Individuazione dell' Energy Gap per un campione di Silicio cristallino

Se l'energia fornita è sufficiente, per l'atomo di silicio bastano 1.08 eV (eV, l’elettronvolt, è l’unità di energia tipica dei processi atomici:

1 eV = 1.602 * 10-19 J), cioè un valore intermedio tra quello dei conduttori e quello degli isolanti, allora l'elettrone sale ad un livello energetico superiore (banda di conduzione), dove è libero di spostarsi contribuendo al flusso di elettricità.

Quando passa alla banda di conduzione, l'elettrone si lascia dietro uno spazio vuoto (lacuna). Un elettrone vicino può allora andare facilmente a riempire la lacuna, scambiandosi di posto con essa.

Quando un flusso luminoso investe il reticolo cristallino del silicio si ha la liberazione di un certo numero di elettroni e quindi si crea un egual numero di lacune. Nel processo di ricombinazione ogni elettrone che capita in prossimità di una lacuna la può occupare, restituendo una parte dell'energia cinetica che possedeva sotto forma di calore.

Per sfruttare l’elettricità è necessario creare un moto di elettroni (e di lacune), ovvero una corrente, mediante un campo elettrico interno alla cella. Ciò si realizza creando un eccesso di atomi caricati positivamente in una parte del semiconduttore ed un eccesso di atomi caricati negativamente nell’altro.

A questo scopo si introduce nel silicio una piccola quantità di atomi appartenenti al terzo o al quinto gruppo del sistema periodico degli elementi, in modo da ottenere due strutture differenti, una con un numero di elettroni insufficiente, l'altra con un numero di elettroni eccessivo (figura 3). Questo trattamento viene detto drogaggio e la quantità delle impurità introdotte è dell'ordine di una parte per milione. Generalmente si utilizzano il boro (terzo gruppo) ed il fosforo (quinto gruppo) per ottenere rispettivamente una struttura di tipo p (con un eccesso di lacune) ed una di tipo n (con un eccesso di elettroni).

Nello strato drogato con fosforo, che ha cinque elettroni di valenza contro i quattro del silicio, è presente una carica negativa debolmente legata, composta da un elettrone per ogni atomo di fosforo. Analogamente, nello strato drogato con boro, che ha tre elettroni esterni, si determina una carica positiva in eccesso, composta dalle lacune presenti

Figura 3 - Struttura molecolare del Silicio "drogato"

negli atomi di boro quando si legano al silicio.

Il primo strato, a carica negativa, si indica con n, l'altro, a carica positiva, con p. La zona di separazione è detta giunzione p-n.

Nel complesso il materiale risulta elettricamente neutro; tuttavia, ponendo a contatto i due tipi di strutture, si attiva un flusso elettronico dalla zona n alla zona p che, raggiunto il punto di equilibrio elettrostatico, determina un eccesso di carica positiva nella zona n (dovuto agli atomi di fosforo con un elettrone in meno), e un eccesso di carica negativa nella zona p (dovuto agli elettroni migrati dalla zona n). Gli elettroni presenti nel silicio tipo n diffondono per un breve tratto nel silicio tipo p: il silicio tipo n si carica positivamente, quello di tipo p si carica negativamente e si crea una regione intermedia  (zona di svuotamento). Il risultato è un campo elettrico interno al dispositivo, dell’ampiezza di pochi micrometri (figura 4).

Figura 4 - Schema di base per la generazione di corrente elettrica

Illuminando la giunzione p-n dalla parte del silicio tipo n, si generano coppie elettrone-lacuna in entrambe le zone n e p. Il campo elettrico separa gli elettroni in eccesso generati dall’assorbimento della luce dalle rispettive lacune, spingendoli in direzioni opposte (gli elettroni verso la zona n e le lacune verso la zona p). Una volta attraversato il campo, gli elettroni liberi non tornano più indietro, perché il campo, agendo come un diodo, impedisce loro di invertire la marcia. (Un diodo è un dispositivo in cui il passaggio di corrente è ostacolato in una direzione e facilitato in quella opposta).

Quindi, se si connette la giunzione p-n con un conduttore, nel circuito esterno si otterrà un flusso di elettroni che parte dallo strato n, a potenziale maggiore, verso lo strato p, a potenziale minore. Fino a quando la cella resta esposta alla luce, l'elettricità fluisce con regolarità sotto forma di corrente continua (figura 5). E' importante che lo spessore dello strato n sia tale da garantire il massimo assorbimento di fotoni incidenti in vicinanza della giunzione. Per il silicio questo spessore deve essere di 0,5 mm, mentre lo spessore totale della cella non deve superare i 250 mm.

Figura 5 - Schema di funzionamento di tutto il processo fotovoltaico

In sintesi la conversione da luce a energia elettrica, effettuata dalla cella fotovoltaica, avviene perché i portatori di carica liberi (elettroni e lacune), generati dalla luce, sono spinti in direzioni opposte dal campo elettrico interno creato attraverso la giunzione di due semiconduttori drogati in modo diverso. Una volta attraversato il campo, le cariche non tornano più indietro, perché il campo impedisce loro di invertire la marcia.  Le cariche positive (lacune) sono spinte  verso un lato della cella e le cariche negative (elettroni) verso l'altro. Se le due facce (inferiore e superiore) della cella sono collegate mediante un conduttore, le cariche libere lo attraversano e si osserva una corrente elettrica. Fino a quando la cella resta esposta alla luce, l'elettricità fluisce sotto forma di corrente continua.

E’ infine interessante osservare come la giunzione p-n agisca in entrambi i versi: per esempio, se si espone alla luce una giunzione p-n, si genera una corrente continua che dipende dal flusso luminoso (corrente inversa); se una giunzione PN è attraversata da corrente elettrica nel verso della polarizzazione positiva (corrente diretta), è possibile osservare una emissione di luce (LED).

  - Rendimento

Di tutta l'energia che investe la cella solare sotto forma di radiazione luminosa, solo una parte viene convertita in energia elettrica disponibile ai suoi morsetti.

L'efficienza di conversione per celle commerciali al silicio è in genere compresa tra il 13 % e il 17%, mentre realizzazioni speciali di laboratorio hanno raggiunto valori del 32,5%.

I motivi di tale bassa efficienza sono molteplici e possono essere raggruppati in quattro categorie:

- riflessione: non tutti i fotoni che incidono sulla cella penetrano al suo                                                                                                                                      interno, dato che in parte vengono riflessi dalla superficie della cella e in parte incidono sulla griglia metallica dei contatti;

- fotoni troppo o troppo poco energetici: per rompere il legame tra elettrone e nucleo è necessaria una certa energia, e non tutti i fotoni incidenti possiedono energia sufficiente. Allo stesso tempo alcuni fotoni troppo energetici generano coppie elettrone-lacuna, dissipando in calore l'energia eccedente, (cioè quella necessaria a staccare l'elettrone dal nucleo);

- ricombinazione: non tutte le coppie elettrone-lacuna generate vengono raccolte dal campo elettrico di giunzione e inviate al carico esterno, dato che nel percorso dal punto di generazione verso la giunzione possono incontrare cariche di segno opposto e quindi ricombinarsi;

- resistenze parassite: le cariche generate e raccolte nella zona di svuotamento devono essere inviate all'esterno. L'operazione di raccolta viene effettuata dai contatti metallici, posti sul fronte e sul retro della cella. Anche se durante la fabbricazione viene effettuato un processo di lega tra silicio e alluminio dei contatti, resta una certa resistenza all'interfaccia, e la conseguente dissipazione riduce la potenza trasferita al carico.

Nel caso di celle al silicio policristallino l'efficienza è ulteriormente diminuita, a causa della resistenza che gli elettroni incontrano ai confini tra un grano e l'altro,e ancor più nel caso di celle al silicio amorfo, per la resistenza dovuta all'orientamento casuale dei singoli atomi.

  - Impianti solari fotovoltaici

    - La rete come una batteria

Creare elettricità con i pannelli solari è diventato economicamente conveniente.

I requisiti per installare un impianto fotovoltaico sono: essere proprietari dell’area d’installazione (il tetto è ideale, ma si può mettere anche in giardino), non incorrere in vincoli paesaggistici o ambientali e, infine, accertarsi che la posizione scelta sia ottimale (cioè con i pannelli rivolti a Sud e costantemente esposti al sole).

Per calcolare le dimensioni dell’impianto adatto alle proprie esigenze bisogna tenere in considerazione tre variabili: il rendimento del sistema scelto, l’esposizione solare della zona, la quantità di energia che si vuole produrre.

L’obiettivo ottimale è produrre in un anno almeno quanta corrente si consuma, così da azzerare la bolletta dell’elettricità.

Finché c’è il Sole, l’energia prodotta in più dall’impianto fotovoltaico finisce direttamente nella rete elettrica pubblica, mentre quella che occorre confluisce sulla rete privata. In momenti di surplus favorevole, per esempio in estate, l’elettricità prodotta oltre la necessità viene acquistata dall’Enel per circa due volte e mezzo il suo valore (circa 0,44€ al kWh prodotto).

Per entrare in quest’ottica, occorre pensare all’Enel come una gigantesca batteria: accumula l’energia prodotta da noi e la rilascia quando serve. Sarà infatti la disparità fra le due tariffe a farci guadagnare, non tanto la quantità di energia che possiamo produrre e vendere. L’intento dell’impianto fotovoltaico così non è di sostituirsi all’azienda che ci rifornisce, ma di produrre tanti kWh quanti ne consumiamo, di modo da fare scalare dalla bolletta ciò che produciamo e consumiamo, farci rimborsare l’eccedenza e riprendercela poi nel momento del bisogno, però pagandola un prezzo inferiore.

    - Costi e modelli

I tre tipi di impianto esistenti non rendono tutti nel medesimo modo. I migliori hanno le celle di silicio monocristallino, seguono quelli in silicio policristallino e in silicio amorfo.

Il silicio amorfo è meno dispendioso (ed è prodotto con sistemi meno inquinanti): però ha vita breve, circa 10 anni, mentre un impianto a silicio monocristallino può raggiungere i 30 anni.

Un impianto base è di solito da 1200 Wp (watt di picco, significa che al massimo delle sue possibilità produce 1200 watt): al Nord rende dai 1300 ai 1500 kWh l’anno, al Sud un po’ di più, fino a 2000 kWh.

Un modello di questo genere costa mediamente 6500 €, chiavi in mano, mentre uno grande il doppio circa 9000 € ed è in grado di coprire abbondantemente il consumo energetico di una famiglia di quattro persone.

All’incirca comunque il periodo di ammortamento di un impianto base va  dai 6 ai 12 anni.

APPROFONDIMENTO  :  L’EFFETTO FOTOELETTRICO

Definizione: emissione di elettroni da un metallo, che si verifica quando esso è colpito da radiazione elettromagnetica con una frequenza superiore ad un certo valore di soglia,  che dipende dal tipo di metallo.

Figura 6 - Schema dell'esperimento per l'effetto fotoelettrico

In un esperimento fotoelettrico, una luce illumina una superficie metallica entro un tubo sottovuoto e dalla superficie vengono emessi elettroni secondo lo schema in fig.6.

La frequenza  e l’intensità I della luce, il potenziale ritardante V ed il materiale di cui è fatto l’emettitore possono essere variati. Se gli elettroni sono dotati di energia sufficiente, essi saranno in grado di superare il potenziale ritardante V, raggiungeranno il catodo e sarà registrata come una corrente i nell’amperometro A.

Per essere in grado di raggiungere il catodo essi devono avere un’energia cinetica maggiore o uguale all’energia potenziale elettrica, che essi devono acquistare andando dall’anodo al catodo, cioè

½ mv2 ≥ eV.

Se la loro energia è inferiore a questo valore, gli elettroni torneranno indietro prima di aver raggiunto il catodo e non verrà registrata alcuna corrente.

I risultati dell’esperimento sono:

- La corrente si manifesta quasi istantaneamente anche per luce di intensità molto bassa (in effetti c’è un ritardo dell’ordine di 10-9 s).

- Se la frequenza e il potenziale ritardante vengono tenuti fissi, la corrente è direttamente proporzionale all’intensità della luce incidente.

- Se la frequenza e l’intensità della luce vengono tenuti fissi, la corrente è inversamente proporzionale al potenziale ritardante, annullandosi per un certo valore che viene detto potenziale d’arresto Vs.

- Per un dato materiale il potenziale d’arresto varia linearmente con la frequenza secondo la relazione

eVs = h - eW0

Il valore del termine eW0 varia da sostanza a sostanza, ma la pendenza

h della retta rimane la stessa per tutte le sostanze.

5)  Per una data sostanza, esiste una frequenza di soglia 0, al di sotto   della quale non vengono emessi elettroni, indipendentemente dall’intensità della luce.

Un’interpretazione della luce come onda riesce a spiegare soltanto il risultato 2), e cioè l’aumento della corrente con l’intensità, poiché più è intensa la luce, tanto maggiore sarà l’energia trasmessa dall’onda e tanto maggiore sarà il numero di elettroni che dovrebbero essere emessi. Gli altri risultati sono del tutto inspiegabili con la teoria ondulatoria.

L’interpretazione quantistica della luce è in grado invece di spiegare tutti i risultati sperimentali. Nell’interpretazione quantistica infatti l’energia trasportata da un fotone viene assorbita da un singolo elettrone. Se l’elettrone viene espulso dalla sostanza emittente, la differenza tra l’energia assorbita dall’elettrone e l’energia con cui esso è legato alla superficie del metallo compare come energia cinetica dell’elettrone.

L’energia necessaria per estrarre un elettrone si chiama lavoro di estrazione  Φ tipico della sostanza considerata.

Gli elettroni verranno perciò espulsi con un energia cinetica variabile da zero ad un valore massimo dato da:

(ricordando che Ecmax = eVs)

eVs = h - Φ        dove Φ = eW0

Abbiamo quindi spiegato tutte le apparenti contraddizioni sperimentali.

Figura 6 - Grafici elaborati da Robert A. Millikan nel 1916 riguardo l'energia degli elettroni emessi da una superficie di sodio

GRAFICI ELABORATI DA R.A.MILLIKAN (1860-1953) A PARTIRE DALL’OSSERVAZIONE DELL’EMISSIONE DI ELETTRONI DA PARTE DI UN ATOMO DI SODIO.

In particolare si riporta l’energia cinetica degli elettroni emessi in funzione della frequenza del fascio che colpiva l’atomo.