L’Energia Termica Oceanica

L'immensa riserva energetica offerta dal mare (oltre il 70% della superficie terrestre è occupata da distese oceaniche con una profondità media di 4000 m) si presta ad essere sfruttata principalmente in diversi modi. Infatti oltre al calore dovuto al gradiente termico (differenza di temperatura tra due punti), il mare possiede energia cinetica per la presenza di correnti marine, delle onde e delle maree. Là dove c'è un'ampia escursione tra alta e bassa marea è possibile ipotizzare la costruzione di una centrale maremotrice. Scegliendo opportunamente il luogo, in modo da avere un ampio bacino e maree di ampiezza di qualche metro è possibile utilizzare questa energia di movimento che viene fornita gratis. Sulle coste del Canada, o su quelle affacciate sul canale della Manica si raggiunge un dislivello di marea che raggiunge gli 8-15 m; invece nel mediterraneo le escursioni di marea superano appena i 50 cm. In generale lo sfruttamento delle maree per produrre energia elettrica è poco efficace; finora sono stati costruiti due soli impianti di questo tipo: il più importante si trova sull'estuario della Rance in Bretagna (Francia), e ha una potenza di 240 MW, l'altro è in Russia.

L'acqua affluisce e defluisce in un bacino di alcuni chilometri quadrati, passando attraverso una serie di tunnel nei quali, acquistando velocità fa girare delle turbine collegate a generatori.
Durante la bassa marea l'acqua del bacino defluisce verso il mare aperto, mettendo in rotazione la turbina; quando il livello del mare comincia a salire e l'onda di marea è sufficientemente alta si fa fluire l'acqua del mare nel bacino e, la turbina si mette nuovamente in rotazione. Una particolarità di questo sistema è la reversibilità delle turbine che perciò possono funzionare sia al crescere che al calare della marea.

Il principio di funzionamento delle centrali maremotrici è comunque molto simile a quello quelle delle centrali idroelettriche.

L’energia delle maree

Le centrali che sfruttano l’energia delle maree si chiamano centrali mareomotrici, e vengono costruite in quei luoghi dove c’è un grande dislivello tra la fase di alta marea e quella di bassa marea. Una centrale mareomotrice è composta da una diga, che chiude l’ingresso di un’insenatura o di una baia, provvista di saracinesche vicine al fondo che possono essere aperte o chiuse.

Ecco uno schema per capire come funzionano queste centrali:

1)siamo in fase di bassa marea: le saracinesche sono chiuse;

2)la marea comincia a salire: poiché le saracinesche sono chiuse, il livello

dell’acqua aumenta solo all’esterno e non dentro l’insenatura;

3)la marea ha raggiunto il livello massimo: le saracinesche vengono

aperte; l’acqua irrompe violentemente nell’insenatura attraverso delle

condotte che contengono delle turbine, le quali vengono messe in

rotazione e producono energia elettrica;

4)dopo che l’acqua nell’insenatura ha raggiunto il livello di quella

esterna, le saracinesche vengono di nuovo chiuse;

5)la marea comincia a calare: poiché le saracinesche sono chiuse,

all’interno dell’insenatura il livello rimane costante;

6)la marea ha raggiunto il minimo: le saracinesche vengono aperte e

l’acqua dell’insenatura si precipita fuori, mettendo di nuovo in

rotazione le turbine che producono elettricità.

Dopo che tutta l’acqua è uscita, le saracinesche vengono chiuse e si torna nella condizione 1, in attesa della prossima marea.