# Energia Eolica

## Pressione atmosferica

L'energia del vento è legata al movimento di masse d'aria che si spostano al suolo da aree ad alta pressione atmosferica verso aree adiacenti di bassa pressione, con velocità proporzionale al gradiente di pressione.

#### Vento

I venti sono fondamentalmente dovuti al riscaldamento disuniforme della superficie terrestre da parte del sole. Nel corso del giorno, le masse d'aria sovrastanti gli oceani, i mari e gli specchi lacustri restano fredde in rapporto a quelle situate al di sopra delle masse continentali, poiché gran parte dell'energia radiante proveniente dal sole viene consumata per far evaporare l'acqua o è assorbita dall'acqua stessa. Invece i continenti assorbono una minore quantità di luce solare e ugualmente in essi l'evaporazione è minore, per cui l'aria al di sopra delle terre emerse si espande, diviene più leggera e si solleva. Conseguentemente l'aria più fredda e più pesante che proviene dai mari e dagli oceani si mette in movimento per prendere il suo posto.

## Gli impianti off-shore

Una possibilità produttiva da non sottovalutare è quella fornita dall'eolico off-shore, cioè degli impianti eolici costruiti e posizionati sul mare ad alcuni chilometri dalla costa. I vantaggi sono

evidenti: il vento molto più uniforme e non risente dell'attrito terrestre, non ci sono problemi legati all'occupazione del territorio e vincoli di tipo paesaggistico per la maggioranza delle coste. Gli svantaggi invece sono riferibili a costi d'impianto e di manutenzione più alti e da difficoltà maggiori di collegamento alla rete elettrica; per cui potrebbe rendersi necessario qualche cambiamento tecnologico per sfruttare questo enorme potenziale. Sono un'utile soluzione per tutti i paesi densamente popolati e con scarsa disponibilità di terreno. Secondo alcune stime, gli impianti eolici nei mari europei potrebbero fornire oltre il 20% del fabbisogno elettrico dei paesi costieri. Il primo impianto off shore (11 macchine per un totale di 5 MW) è stato realizzato nel mar Baltico allargo di Vindeby in Danimarca agli inizi degli anni '90. Attualmente in Europa sono operative 5 centrali off-shore installate in Olanda, Svezia e Danimarca. In Italia non esiste ancora nessun impianto offshore anche se si pensa alla creazione di strutture di modernissima concezione, lontane dalla costa, eliminando così l'impatto visivo da terra.

## Dove si installa un impianto eolico

Per produrre energia elettrica in quantità sufficiente è necessario che il luogo dove si installa l'aerogeneratore sia molto ventoso. Per calcolare l'energia eolica potenzialmente sfruttabile in una determinata zona bisogna tenere conto di alcuni fattori: la conformazione del terreno e l'andamento nel tempo della direzione e della velocità del vento. In genere, la posizione ideale per un aerogeneratore è in un terreno piano e vasto, con una pendenza compresa tra i 6 e i 16 gradi. Il vento deve poi superare la velocità di almeno 5,5 metri al secondo e deve soffiare in modo costante per gran parte dell' anno. I migliori siti eolici off-shore, invece, sono quelli con venti che superano la velocità di 7-8 metri al secondo, che hanno bassi fondali (da 5 a 40 metri) e che sono situati a oltre 3 chilometri dalla costa.

## Caratteristiche costruttive di un Aerogeneratori

La macchina e costituita da tre elementi base che sono:

- Navicella

- Torre di sostegno

- Sistema di controllo.

Navicella

Al suo interno sono installati tutti i meccanismi e le apparecchiature necessarie al funzionamento, in particolare il generatore, l'eventuale moltiplicatore e le apparecchiature elettriche ed elettroniche di controllo e potenza. La navicella e provvista di un dispositivo di rotazione attorno al suo asse verticale per potersi orientare in funzione della direzione del vento che può essere in coda sottovento, vento proveniente dal lato opposto a quello del rotore o sopravento, di direzione opposta.

La navicella e a sua volta composta da quattro elementi principali:

- Rotore

- Moltiplicatore

- Generatore

- Meccanismo di rotazione

## Rotore

Il rotore è composto da un mozzo sul quale sono montate le pale, in maniera fissa o con cuscinetti per la rotazione di ognuna di esse attorno al proprio asse longitudinale, per consentire la regolazione come spiegato successivamente. All'interno del mozzo sono spesso installati i meccanismi elettrici e le altre apparecchiature necessarie al funzionamento per questa regolazione. Il mozzo può essere rigido o oscillante, il primo compie solo la rotazione insieme alle pale, il secondo consente al rotore di oscillare di alcuni gradi perpendicolarmente al piano di rotazione, riducendo gli sforzi al piede della pala dovuti alle raffiche, allo strato limite e all'effetto di schermatura della torre.

Il mozzo è collegato, con opportuna flangia, all'albero principale della trasmissione, costituito di albero lento e albero veloce, o direttamente al generatore; l'asse di rotazione può essere orizzontale o leggermente inclinato.

Il funzionamento sottovento rende la navicella automaticamente parallela rispetto alla direzione del vento ed in teoria consentirebbe di eliminare il meccanismo di rotazione, possibilità più teorica che

pratica, come vedremo in seguito.

Un significativo vantaggio è invece rappresentato dal fatto che la flessibilità delle pale non genera problemi di interferenza con la struttura della torre di sostegno, consentendo di realizzare macchine più leggere ed efficienti. L'unico svantaggio di questa soluzione è l'effetto di schermatura costituito dalla torre che si frappone tra il vento e le pale.

Attualmente sono previste tre configurazioni di rotore, relativamente alle pale:

- Tri-pala: Il più diffuso, ha velocità di rotazione relativamente bassa, circa 30 rpm, grazie alla elevata coppia specifica generata e una resa energetica leggermente superiore agli altri tipi. Normalmente risulta essere più costoso dei tipi bi-pala e mono-pala di seguito descritti sia per quanto riguarda la realizzazione che per il trasporto ma garantisce il miglior rapporto dimensione/potenza.

- Bi-pala: Ha caratteristiche intermedie tra il tri-pala ed il mono-pala. Ha velocità di rotazione più elevate, circa40 rpm, rispetto al tri-pala ed è generalmente più economico, in particolare per quanto concerne il trasporto. Risulta essere più sensibile all'effetto torre ed alla inevitabile variabilità della velocità del vento il cui valore tende a diminuire in modo significativo in prossimità del suolo, inconveniente a cui si pone rimedio, nelle esecuzioni più recenti, con l'adozione di un mozzo oscillante attorno ad un asse normale a quello di rotazione che consente al rotore di auto-equilibrarsi sotto l'azione combinata dell'effetto giroscopio generato dalla rotazione e della spinta del vento.

- Mono-pala: E l'evoluzione più recente, ha velocità ancora più elevate, circa 60 rpm, e risulta essere il più economico in assoluto. La configurazione ad una sola pala richiede l'applicazione di un contrappeso che bilanci la massa della pala stessa. In questa esecuzione è obbligatoria l'oscillazione del rotore prima descritta per il tipo bi-pala dato il notevole sbilanciamento derivato dal carico del vento che agisce sull'unica pala. La facilità di trasporto di questo tipo di aerogeneratore rende possibile la sua installazione nelle località più impervie. In Italia sono numerosi gli aerogeneratori di questo tipo. L'elemento fondamentale del rotore è la pala che rappresenta, assieme al sistema di regolazione, il nocciolo duro della progettazione di un aerogeneratore.

## Classificazione rotori degli aerogeneratori

I rotori possono essere raggruppati in tre famiglie principali: Rotori ad asse verticale

Rotori ad asse verticale:

Il rotore gira con un asse perpendicolare alla direzione del vento, mentre le pale si muovono nella stessa direzione. Tipici esempi sono i rotori Savonius, i più semplici di questi tipi di rotore. La caratteristica di queste macchine è la loro bassa velocità di rotazione, il momento motore elevato e il modesto rendimento. Sono adatti per utilizzazioni meccaniche come le pompe per l'acqua. L'uso dei rotori ad asse verticale è ormai limitato ad ambienti rurali anche se negli ultimi anni questi rotori stanno risvegliando l'interesse di alcune aziende. Hanno il notevole vantaggio di non doversi orientare secondo la direzione del vento.

Rotori ad asse orizzontale:

.

L'asse del rotore è parallelo alla direzione del vento e ruota su un piano perpendicolare alla direzione. L'elica è l'esempio tipico e più diffuso. Le caratteristiche peculiari sono: alta velocità di rotazione, che permette di accoppiare dei generatori di elettricità, direttamente o con degli ingranaggi molto modesti, evitando che la gran parte della potenza estratta sia dissipata in trasmissioni complicate, area frontale utilizzata totalmente, elevato coefficiente di portanza e quindi elevata potenza e rendimento. Sono utilizzati principalmente per produrre elettricità. Gli svantaggi sono: difficoltà di realizzazione, grandi ripercussioni negative sulla macchina per minimi errori progettuali.

## Rotori ibridi

Costituiscono la famigli più recente e derivano dal tentativo di riunire in un'unica soluzione i vantaggi dei due tipi precedenti. Esempi tipici sono il rotore Darrenius e la Cycloturbina.

Con questo tipo di rotori è possibile ottenere elevate velocità di rotazione senza le difficoltà costruttive e i costi di un'elica.

## Moltiplicatore

L'accoppiamento del rotore, la cui velocità di rotazione varia, come abbiamo visto, tra i 30 rpm ed i 60 rpm, con un generatore di corrente che tipicamente, per una configurazione a 4 poli, ha velocità di regime di circa 1500 rpm per poter produrre corrente a 50 Hz, richiede solitamente l'uso di un opportuno moltiplicatore.

Allo scopo vengono utilizzati moltiplicatori che possono essere di tipo epicicloidale o ad assi paralleli. Grande cura deve essere usata nella progettazione di questi dispositivi, che dovranno soddisfare al meglio i seguenti requisiti:

- Ingombro limitato e massa ridotta

- Massima durata ed affidabilità

Silenziosità.

## Generatore

Supponiamo di realizzare un sistema costituito da tre nuclei di ferro disposti a 120°.

Attorno ad ognuno dei nuclei avvolgiamo a spirale un conduttore elettrico che sarà collegato ad una delle tre fasi di alimentazione, realizzando un cosiddetto elettromagnete.

Se alimentiamo i conduttori con una corrente trifase otterremo che ciascun nucleo venga ciclicamente polarizzato nei due versi realizzando, in pratica, un campo magnetico rotante.

La velocità di rotazione del campo magnetico sarà legata alla frequenza della corrente alternata di alimentazione ed al numero dei poli dello statore e del rotore.

Per esempio una corrente alternata avente una frequenza di 50 Hz produrrà un campo magnetico rotante ad una velocità di 50 giri al secondo nell'esempio ora descritto.

Osserviamo infine come, aumentando il numero dei nuclei statorici (poli) e proporzionalmente quello dei poli rotorici, avremo una proporzionale riduzione della velocità di rotazione del campo magnetico.

Il principio di conservazione dell'energia ci suggerisce che la coppia in ingresso viene in qualche modo trasformata e dissipata per poter mantenere costante la velocità di rotazione; il risultato di questo processo è la produzione di energia elettrica che, per mezzo di opportuni dispositivi, viene ceduta alla rete.

Nei generatori eolici vengono poi spesso utilizzati generatori asincroni, derivazione dei comuni motori elettrici asincroni, essenzialmente diversi per quanto riguarda il rotore che risulta costituito, nell'esecuzione detta a gabbia di scoiattolo, da una serie di barre conduttrici collegate alle loro estremità a due anelli e da un nucleo.

Il rapporto tra la velocità sincrona e quella di funzionamento è detto scorrimento e ha, in funzione della coppia applicata, piccole variazioni.

###### Rotazione della navicella

Ne sono provvisti tutti gli aerogeneratori di un certo livello.

La rotazione della navicella consente l'opportuno orientamento della turbina eolica rispetto alla direzione del vento che, per definizione, è variabile.

Il meccanismo di rotazione della navicella è comunemente realizzato per mezzo di una ralla dentata su cui si impegnano uno o più pignoni azionati dai relativi motoriduttori poiché tra navicella e torre deve esistere un cavo elettrico di collegamento per portare a terra l'energia elettrica prodotta dal generatore, la rotazione che la navicella può effettuare attorno all'asse della torre è limitata dalla possibilità di avvolgimento del cavo su se stesso.

## Torre di sostegno

Ha funzione di sostegno della navicella. Alla base della torre sono necessarie, come per tutte le strutture civili o industriali, delle fondazioni, cioè delle strutture che trasferiscono a terra i carichi che agiscono sulla !macchina eolica: peso proprio, spinta del vento. Nelle versioni più semplici la torre di sostegno è costituita da un traliccio simile a quelli utilizzati per il sostegno dei cavi degli elettrodotti. Questa soluzione ha lo svantaggio di essere strutturalmente molto rigida e di trasmettere quindi alle fondazioni tutti i carichi generati dalla navicella, particolarmente elevati in certe condizioni transitorie.

La tendenza attuale è quella di realizzare torri di sostegno molto elastiche che riescono a "tagliare", con la loro deformazione, carichi pulsanti o istantanei, con notevoli vantaggi nella realizzazione delle fondazioni.

## Sistema di controllo

Si articola in due sistemi principali:

Sistema di controllo della funzionalità

Viene comunemente realizzato da due PLC (controllori), uno installato a bordo della navicella e l'altro alla base della torre di sostegno, che sovrintendono a tutte le funzionalità della macchina. La logica funzionale della gestione e del controllo dei parametri operativi, che sono normalmente dell'ordine delle centinaia, è fattore determinante per quanto riguarda l'efficienza e l'affidabilità della macchina e viene quindi normalmente prevista di tipo ridondante (funzioni duplicate).

Sistema di controllo della generazione

Viene di solito posizionato alla base della torre o in un locale attiguo ad essa.

A seconda del tipo di generatore installato sono possibili soluzioni notevolmente diverse tra di loro. Riassumiamo i due principali sistemi.

Il sistema più semplice prevede la connessione diretta alla rete.

Il vantaggio risiede naturalmente nella semplicità e quindi nel costo relativamente basso del sistema mentre il principale svantaggio deriva dalla necessità di un sistema di controllo della velocità di rotazione della turbina eolica il più possibile uniforme.

Il secondo sistema consiste in una connessione indiretta alla rete. La corrente generata viene raddrizzata e successivamente ritrasformata in corrente alternata di frequenza corrispondente a quella della rete per mezzo di ponti di tristori combinati con un sistema di filtraggio costituito da induttanze e condensatori aventi funzione di rendere la corrente prodotta compatibile con i parametri della rete a cui la macchina è collegata.

Questo sistema risulta essere più costoso di quello a connessione diretta ma offre l'importante vantaggio di permettere ampie variazioni della velocità di rotazione che permettono di semplificare o addirittura di eliminare il controllo del pitch delle pale.

## Trasformatore

Il trasformatore è quell' elemento che si interpone tra la centrale e la rete elettrica_ ha la funzione di variare la corrente dalla tensione d'uscita del generatore a quella (alta o media tensione),della linea elettrica. Il trasporto della corrente elettrica avviene infatti ad alta tensione per ridurre le perdite per effetto Joule lungo la linea.

## Funzionamento

Particolarmente interessante è analizzare il modo completamente autonomo in cui un aerogeneratore funziona.

Per mezzo di anemometri installati sul tetto della navicella viene continuamente misurata direzione ed intensità del vento. Poiché il vento è per definizione mutevole ed incostante il primo problema da risolvere è definire i criteri secondo i quali risulta conveniente avviare la macchina.

Quando si realizzano le condizioni richieste per l'avviamento, rappresentate da permanenza di un vento di direzione abbastanza stabile e velocità superiore 3-5 m/s per un tempo sufficiente per ipotizzare una condizione relativamente stabile, viene iniziata la procedura di avviamento.

Per prima cosa la macchina esegue una procedura di autodiagnosi, durante la quale viene verificato il funzionamento di tutti i meccanismi.

La macchina si dispone in direzione ottimale rispetto alla direzione del vento e, agendo sulla regolazione del pitch delle pale, inizia a ruotare simulando l'inizio di una rampa di avviamento. Una volta verificato il corretto funzionamento di tutti i dispositivi la procedura di avviamento viene abortita e si porta la macchina in stand-by, completando così la verifica funzionale.

A questo punto il generatore inizia a produrre energia elettrica.

Durante il funzionamento a regime il sistema di controllo verifica in modo continuo i parametri relativi al vento ed automaticamente orienta la navicella e regola il pitch delle pale per garantire una velocità di rotazione il più possibile uniforme.

Vantaggi e svantaggi

L'elettricità prodotta dal vento

I mulini a vento esistono da secoli, e in tempi remoti si sono rivelati indispensabili per fornire l'energia usata per pompare acqua o macinare grano. Oggi, mulini a vento di piccole dimensioni per la produzione di energia posso essere utili in zone remote, senza accesso alle reti pubbliche di distribuzione di elettricità.

Del tutto diversi sono i "mulini a vento" a larga scala industriale, che i difensori dell'eolico sostengono come mezzo di produzione di elettricità in grado di alimentare la rete elettrica per rifornire attività commerciali, industrie, e la popolazione in generale. Queste centrali eoliche consistono in grandi aerogeneratori montati su alte torri, alimentati da lunghe pale  con una altezza complessiva che può andare dai 300 ai 465 piedi.

Tali torri devono essere impiantate in aree con notevole quantità di vento. A seconda del modello, le turbine iniziano a produrre una piccola quantità di energia nel momento in cui la velocità del vento raggiunge circa 9 miglia orarie, raggiungono la capacità massima di produzione intorno alle 33 miglia orarie, e si bloccano quando la velocità del vento raggiunge le 56 miglia orarie. Quando la velocità del vento non rientra nei suddetti limiti le turbine non producono elettricità. L'elettricità prodotta viene trasmessa attraverso cavi che scorrono al di sotto delle torri, collegati alle grandi linee della rete per trasportare l'energia elettrica lì dove serve.

1 miglio = 1,61 chilometri

1 piede = 0.3048 metri

## I costi dell'elettricità prodotta dal vento

L'industria eolica che comprende chi fabbrica le turbine, le torri, le pale e le altre apparecchiature, chi possiede le centrali eoliche e chi le gestisce .

Poiché la turbina eolica produce solo quando il vento soffia entro specifiche velocità, il rendimento è intermittente, altamente variabile, e largamente imprevedibile. Di fatto, il costo reale dell'elettricità prodotta dal vento è molto più alto di quanto ammesso dai difensori dell' eolico, che tralasciano

elementi determinanti quali:	;

- La spesa per rifornire "energia di emergenza" nei casi di non produzione o di intermittenza e variabilità degli aerogeneratori, dovuti alla assenza di vento o a venti non utilizzabili - per evitare appunto che i vasti sistemi elettrici vadano in black-out, e possano mantenersi in equilibrio produttivo.

- costi extra per la gestione della trasmissione e della rete elettrica eolica sempre a causa dell'intermittenza, della variabilità e della limitata previsione di rendimento e dell'uso inefficiente della capacità di trasmissione.

- Incentivi e aiuti che ricadono sui contribuenti e sui consumatori di energia elettrica, con solo beneficio dei proprietari delle centrali eoliche. A causa degli elevati costi di trasporto non sono adatti, per l'installazione di una centrale, zone lontane dai luoghi d'utilizzo.

## Inquinamento acustico

La questione del rumore, tanto per iniziare da un dato effettivo, è in primo piano nei progetti di nuove macchine e appare, nel frattempo, assai meno problematica se la confrontiamo non con l'assoluto  silenzio della campagna, ma con altri rumori assai più insistenti cono sufficiente ad cui conviviamo ogni giorno.

Inquinamento elettromagnetico

La macchina eolica può influenzare le caratteristiche delle telecomunicazioni, la qualità del collegamento in termini di segnale-disturbo e la forma del segnale ricevuto con possibile alterazione dell' informazione.