## Oscillatori sinusoidali

Gli oscillatori sinusoidali sono degli amplificatori che forniscono un segnale armonico di ampiezza e frequenza desiderata, senza l’ausilio di alcun segnale di ingresso.

Contrariamente agli astabili che operano tra una saturazione e l’altra, gli oscillatori sinusoidali operano in regione lineare e, sostanzialmente, sono degli amplificatori che, a regime,  si autopilotano.

Per generare il segnale armonico, essi utilizzano la reazione positiva con Aloop=1 e, perciò, lo schema di un oscillatore sinusoidale è quello di un amplificatore retroazionato privo di sorgente esterna (fig. 1)

fig. 1

In realtà, visto che la sorgente esterna di segnali è assente, il nodo sottrattore perde di significato, dato che non deve effettuare alcun confronto; per questo motivo conviene ometterlo e lo schema dell’oscillatore sinusoidale diventa quello di fig. 2

fig. 2

Osserviamo che , nello schema di fig. 2, avendo eliminato il blocco sottrattore, l’amplificazione di anello diventa Aloop=A⋅Β.

Per ricavare la condizione di oscillazione, basta notare che, a regime:

Xout=A⋅Xi=A⋅Xr=A⋅Β⋅Xout

Affinché questa condizione sia verificata, ovviamente con Xout≠0, è necessario che sia :

A⋅Β=Aloop=1

Questo significa che, in un oscillatore sinusoidale:

- il segnale , nel percorrere l’intero anello di reazione, non deve essere complessivamente né attenuato né amplificato; cioè Aloop=1

- lo sfasamento complessivo subito dal segnale lungo l’anello di reazione deve essere nullo (o un multiplo intero di 360);  φ(loop)=0

La condizione A⋅Β=1  è nota col nome di condizione di Barkhausen e va soddisfatta ad una sola frequenza, quella di oscillazione; altrimenti il segnale generato è, sì, periodico ma non è sinusoidale

Per fare in modo che la condizione di oscillazione sia soddisfatta alla sola frequenza di oscillazione, è necessario che il quadripolo di reazione sia selettivo (può essere una rete RC, oppure RL o ancora RLC).

Oscillatori RC sinusoidali

Una delle più comuni classi di oscillatori è quella degli oscillatori RC per via della

loro versatilità e per la loro semplicità di realizzazione.

Gli oscillatori RC sono progettati per le applicazioni in un range di frequenza compreso tra le frazioni di Hz ed alcune centinaia di kHz; sono caratterizzati da un’ampia banda di accordo e da una buona stabilità di frequenza.

ha un più ampio campo di variazione.

L’ampiezza delle oscillazioni può variare nel tempo a causa delle variazioni dei parametri circuitali oppure per le variazioni di frequenza delle oscillazioni qualora queste vengano perturbate.

Per mantenere il segnale di uscita costante ci si può affidare o alla non linearità dei

dispositivi attivi oppure a sistemi di controllo automatico del guadagno. In quest’ultimo caso si utilizzano dispositivi tali da ridurre il valore del guadagno di anello al crescere dell’ampiezza del segnale, quali ad esempio PTC, NTC.

Un aspetto negativo di questa classe di oscillatori è che la frequenza sia determinata da una rete RC e quindi soffra dei problemi derivanti dalla sensibilità ambientale dei condensatori. I condensatori variano infatti la loro capacità in funzione della temperatura e dell’umidità dell’ambiente. Pertanto la frequenza di oscillazione può essere soggetta a variazioni.

Oscillatori di bassa frequenza

Gli oscillatori di bassa frequenza hanno frequenze di oscillazione inferiori a 100kHz ed impiegano tipicamente amplificatori operazionali; vediamone qualcuno.

Oscillatore a ponte di Wien

E’ un oscillatore di bassa frequenza molto diffuso; il suo schema è quello di fig. 4

fig. 4

Osservando lo schema di fig. 4, possiamo notare che l’oscillatore a ponte di Wien è costituito da:

- un amplificatore non invertente, la cui amplificazione è 1+R2R1

- una rete RC selettiva, del secondo ordine, anticipo-ritardatrice, detta rete di Wien

Abbiamo già visto che, affinché l’oscillatore  sinusoidale funzioni correttamente, lo sfasamento complessivo subito dal segnale lungo l’anello di reazione deve essere nullo; poiché l’amplificatore usato dall’oscillatore non sfasa, l’unica frequenza a cui il sistema può oscillare è quella per cui anche lo sfasamento prodotto dalla rete di Wien è nullo ( la frequenza fo).

Ricaviamo Aloop

Aloop=Vin1Vin=1+R2R1⋅sCRs2C2R2+3sCR+1

A regime sinusoidale (s=jω), otteniamo:

Aloop=Vin1Vin=1+R2R1⋅jωCR1−ω2C2R2+3jωCR

L’oscillatore sinusoidale funziona correttamente solo se Aloop=1; nell’oscillatore a ponte di Wien, questa condizione può essere verificata solo se:

1−ω2C2R2=0

cioè se:

ω=1CR

e quindi se:

f=12πCR=fo

Infatti, solo alla frequenza appena trovata, Aloop può diventare un numero reale e positivo; ciò significa che solo a questa frequenza lo sfasamento lungo l’anello di reazione è nullo (e quindi è nullo lo sfasamento prodotto dalla rete di Wien).

Affinchè  l’oscillatore funzioni davvero, oltre alla condizione sullo sfasamento  lungo l’anello di reazione, deve essere soddisfatta anche la condizione sul modulo di Aloop

Alla frequenza fo:

Aloop(fo)=1+R2R1⋅jωoCR3jωoCR=1+R2R1⋅13

Osserviamo che Aloop=1 solo se 1+R2R1=3,  cioè se  R2R1=2. In definitiva:

- l’oscillatore a ponte di Wien può oscillare solo alla frequenza fo=12πCR

- a questa frequenza lo sfasamento introdotto dalla rete di Wien è nullo; quindi è nullo lo sfasamento lungo l’intero anello di reazione, perché l’amplificatore è non invertente

- alla frequenza di oscillazione, la rete di Wien attenua di un fattore 13; l’amplificatore deve  avere, allora, un’amplificazione pari 3 per fare in modo che l’amplificazione di anello sia unitaria

All’accensione deve essere Aloop>1, per garantire l’innesco delle oscillazioni; ciò comporta:

1+R2R1>3

e quindi :

R2R1>2

Per stabilire il controllo automatico  su Aloop, si può scegliere tra varie possibilità; ad esempio, si può usare:

- un PTC (resistenza con coefficiente di temperatura positivo) al posto di R1; il valore di R1, all’accensione, deve essere scelto in modo che sia R2R1>2; ciò provoca l’innesco delle oscillazioni ed un regime oscillatorio crescente in tutto il circuito. La potenza dissipata dal PTC va, allora, aumentando e, con essa, la temperatura del PTC e il valore di R1; di conseguenza il valore del rapporto R2R1 va diminuendo sino a riportarsi a 2; quando ciò accade, le oscillazioni si stabilizzano. Spesso, al posto di R1, si utilizza un filamento al tungsteno che si comporta, appunto, da PTC.

- un NTC (resistenza con coefficiente di temperatura negativo) al posto di R2; il valore di R2, all’accensione, va scelto in modo che sia R2R1>2 provocando, così, l’innesco delle oscillazioni ed un regime oscillatorio crescente in tutto il circuito. La potenza dissipata da R2 (NTC) va, allora, aumentando e, con essa, la sua temperatura; il valore di R2, quindi, va diminuendo all’aumentare dell’ampiezza delle oscillazioni; di conseguenza il valore del rapporto R2R1 va diminuendo sino a riportarsi a 2; quando ciò accade, le oscillazioni si stabilizzano.